更正内容：

开标时间：2023年 01 月 06 日 11 :00分 （北京时间）

开标地点：甘肃省公共资源交易中心第 五 电子开标厅（兰州市城关区雁兴路68号）

第三章  技术参数及要求

第二包：

项目名称：河西学院农学实践教学协同创新中心建设项目（第二包）

智慧农业物联网

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气象环境监测站 | 1气象环境监测站： 小气候信息采集系统： 1、环境温度：测量范围：-40℃-70℃分辨率：0.1℃准确度：±0.3℃ 2、相对湿度：测量范围：0-100%RH分辨率：0.1%RH 准确度：±2%RH 3、风速：测量范围：0-65m/s分辨率：0.1m/s 准确度：±0.1m/s（V:风速） 4、风向：测量范围：0-360°分辨率：1°准确度：±3° 5、大气压力：量程范围：500～1100hPa，分 辨 率：0.1hpa，准 确 度：± 0.3hPa 6、降雨量：量程范围：0～6553mm，分辨率：0.1mm，准确度：±0.1mm 7、光照度：测量范围：0～200000Lux波长范围：380 nm～730 nm 准确度：±7% 8、太阳总辐射： 测量范围：0～1500W/m2 9、土壤温度：测量范围：-40～80℃、分辨率：0.1℃、准 确 度：±0.3℃ 10、土壤湿度：测量范围：0～100%、分辨率：0.1%、准 确 度：±2% 11、采集主机：内核：ARM32位Cortex-M3CPU 系统时钟：最高可达72MHz ▲12、存储功能：不小于32Mbit内存，当采集间隔时间5分钟情况下，可数据可缓存不少于580天的数据（提供带有CNAS标识的第三方出具的检测报告佐证并加盖厂家公章） 13、传感器通道：RS485接口，波特率9600，MODBUS主机协议，可实现MODBUS接口传感器不分功能盲插安装，本机带有8路传感器接口，可根据需求扩展最大32路传感器接口。 14、显示功能：4.3英寸480×272像素全彩液晶屏幕显示，整体界面清晰美观；可扩展LED显示屏进行丰富显示；同时支持实时时钟及时间校准功能。 15、通讯协议：支持标准MODBUS协议，方便用户实现上位机软件二次编程。通讯接口：串行RS485，RJ45有线以太网口，4G移动网络，USB。 ▲16、远程控制功能：可通过网页及APP控制采集间隔时间、传感器校准、报警手机卡及流量控制等。（提供带有CNAS标识的第三方出具的检测报告佐证并加盖厂家公章） ▲17、防盗要求：设备发生震动、移除等外力操作时，可立即自动推送报警信息，可在PC云端地图中查看设备站点等数据，被盗可追踪。（提供带有CNAS标识的第三方出具的检测报告佐证并加盖厂家公章） 18、供电：太阳能供电60W，蓄电池容量38AH 19、立杆：镀锌喷塑立杆、立杆高度3.5m含预埋地笼、防风拉锁、配电箱、避雷等。 20、LED显示屏：1m*0.5m 户外P10 单红LED显示屏，含立杆、含LED屏控制卡 | 1 | 套 |
| 2 | 虫情信息采集设备 | 2.虫情信息采集设备： 2.1物联网自动虫情信息采集设备： 1、诱集光源：主波长365nm 18W黑光灯管。 2、供电：220V或320W太阳能供电，200ah蓄电池供电。 3、功率：≤450W 待机≤25W。 4、绝缘电阻：≥2.5MΩ（有漏电保护装置）。 5、整体结构采用不锈钢镀锌喷塑。 6、远红外虫体处理仓温度控制：工作15分钟后达到85±5℃（75-125℃可调），处理时间可调（1-20分钟可调）。 7、远红外虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%。 8、集虫器:接虫盘直径350mm,具有震动缓冲装置和自动清扫功能，保证昆虫不堆积。 9、光控：晚上自动开灯，白天自动关灯（待机）。在夜间工作状态下，不受瞬间强光照射改变工作状态。 10、雨控装置：按外界雨量变化自动控制整灯工作。 11、排水装置：能有效将雨、虫分离。 ▲12、语音播报：实时播报设备的工作状态进程。（提供带有CNAS标识的第三方出具的检测报告佐证并加盖厂家公章） 13、全中文液晶显示，7寸电容触摸屏。可编程控制系统，可分多时段设置工作时间，远程自动拍照，GPRS制式录入。 14、拍照装置：配置2000万像素高清相机，自动拍摄的图片以无线发送至农业物联网监测平台，平台自动记录每个时间段采集的图片数据，保证每个时间段拍摄的虫体不混淆。 15、数据传输：内置有线和无线网络传输模块，支持有线和2/3/4G全网通无线接入互联网，能够将监测数据传输至软件平台或数据中心。具备通讯故障恢复后数据续传功能，如因传输网络故障等原因未能将数据定时远传，则待传输网络恢复正常后能利用存储的数据重新上传。 16、接虫箱：不锈钢喷塑材质，可抽拉。 软件平台参数： 1、控制功能：可通过触摸屏现场控制及软件端远程手动监测控制设备，具有诱虫灯远程开启，手动拍照，光控时控切换，拍照间隔时间可调，有线，无线网络切换，流量限流，GPS/北斗定位等功能。 ▲2、设备具有高低温保护功能，空气温度低于5℃机器处于待机状态，高于70℃机器处于保护状态。（提供带有CNAS标识的第三方出具的检测报告佐证并加盖厂家公章） ▲3、设备可以远程查看和控制：灯管开关，清扫，工作模式，拍照间隔，联网信息，远程启动/重启，设备经纬度定位，电量提醒，流量查询，温湿度显示灯设备的运行状态。（提供带有CNAS标识的第三方出具的检测报告佐证并加盖厂家公章） 4、根据上传的图片进行数据库对比，识别图片上的害虫及其数量，对一、二类农作物病虫害名录中趋光性害虫的单一种类识别计数准确率≥95%）。 5、软件能够对虫害通过气象和虫体种类、数量报表合并展示，直观的进行分析虫体的发生规律，方便用户结合害虫的发生情况，更加准确的对虫害的发生进行趋势进行分析和预警。 6、害虫统计报表可以一键导出，转化成各种格式，方便用户统计分析上报。 ▲7、设备每天虫害的统计数据，以短信的方式发送给用户，具有新型虫害短信预警的功能（提供带有CNAS标识的第三方出具的检测报告佐证并加盖厂家公章） | 1 | 套 |
| 3 | 害虫性诱监测系统 | 3.害虫性诱监测系统 3.1.整体采用热镀锌喷塑材质 3.2.整机高度3m，高度可调1.5m-2m之间 3.3.供电方式：12v直流供电，太阳能电池板功率≥60W；蓄电池容量≥24AH（可选配锂电池） 3.4.标靶诱集：标靶害虫通过性诱剂诱集，害虫种类可控。 3.5.光栅装置：反应时间小于500uS；光纤光距小于1mm;可检测大于5毫米虫体 3.6.计数方式：采用光栅计数装置，保证进入的害虫都能够被检测到，虫体检测准确率＞95％ 3.7.进虫口：进虫口设有防逃逸功能，诱集的昆虫单通道进入，确保计数准确。 3.8.害虫击杀：采用圆形高压电网对虫体进行击杀，击杀后触发清扫电机转动扫落虫体，保证击杀的虫体不会在电网座上面堆积，击杀电压：6000±500v 3.9.清扫装置：即时清扫，通过电机带动扫动装置转动来清理高压电网上的害虫 3.10.储存：采用密闭式可拆卸接虫桶，保证进入虫体不丢失，并且方便虫体的取出 3.11.气象数据：环境温湿度根据当地气象数据实时显示 3.12.能在恶劣气候长期情况下正常工作，工作温度：-10℃-50℃；工作湿度：0-98% 3.13.联网功能：通过4G或网线方式连接到物联网平台，可以实时或定时传输设备状态和数据信息,数据信息包括：工作状态、环境温湿度、充电电压、电池电压、充电状态、电池状态、诱虫次数、信号强度、上报时间等，可以远程控制设备开关、设备上传时间、时控等 3.14.可以远程设置害虫预警阈值，根据害虫阈值预警，达到设定数值自动发送害虫预警信息 3.15.蓄电池保护：控制电路设计有蓄电池自动维护功能，防止过充过放降低蓄电池的使用寿命 3.16.具有防雨、防雷功能 3.17.具备GPS定位、防盗功能 | 1 | 套 |
| 4 | 可视化视频监控系统 | 4.可视化视频监控系统 4.1区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 4.2高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m 4.3内置加热玻璃，有效除雾 4.4超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR 4.5 23倍光学变倍，16倍数字变倍 4.6三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 4.7 3D数字降噪，支持120 dB宽动态 4.8定时抓图与事件抓图功能 4.9定时任务，一键守望，一键巡航功能 4.10开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石 4.11最大256 GB MicroSD卡存储 4.12 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 4.13 4G（移动、联通、电信）网络传输，兼容3G（移动、联通、电信） 4.14 485读取标准电池电量信息并进行OSD叠加 4.15立杆：立杆高度4m、含预埋地笼 4.16供电：太阳能供电、交流供电系统 | 10 | 台 |
| 5 | 多深度管式土壤墒情监测站 | 5.多深度管式土壤墒情监测站 一、应用场景 土壤墒情监测、智慧农业、智能灌溉、水肥一体化、温室大棚物联网 二、基本功能 1. 精准测量 3 个深度（两测量节点间距 10cm）土壤水分、20cm 土壤温度值； 2. 定时（每小时）向物联网平台发送数据； 3. 通过手机微信扫码、收藏查看设备信息； 4. 云平台显示传感器上传信息； 5. 云平台查询历史数据； 6. 云平台发送查询和工作指令； 7. 云平台监控状态； 8. 系统高度一体化集成设计,安装简单，无需专业工程师现场调试。 三、参数指标 1. 土壤水分测量量程 0~100%，分辨率 0.1%； 2. 土壤水分测量精度≤±2.5%cm3/cm3（体积含水率）； 3. 土壤温度量程：-10~+60℃； 4. 土壤温度精度：±0.5℃，分辨率：0.1℃； 5. 支持移动 4G CAT1/GSM/GPRS 无线通信； 6. 光伏标称电压 6V； 7. 锂电池标称容量 4800mAh； 8. 现场部署安装时间约 20 分钟； 9. 传感器质保壹年； 10. 休眠电流：0.01mA； 11. 数据采集：20mA； 12. 发送电流：80mA； 13. 功率：30μW； 14. 系统组成模块（传感器、RTU、太阳能板等）； 15. 高度一体化集成设计、安装前产品外观无任何外露电缆 | 26 | 台 |
| 6 | 水肥一体化智能控制系统 | 6.水肥一体化智能控制系统 6.1 水泵 增压水泵：功率：37KW 扬程：55m 流量：80m³/h | 1 | 台 |
|  |  | 6.2恒压变频控制柜:控制37KW主水泵 自动调节压力，含远传压力检测 远程自动启动功能 | 1 | 台 |
|  |  | 6.3过滤系统 过滤系统：自动反冲洗砂石+叠片过滤 | 1 | 套 |
|  |  | 6.4施肥系统: 6.4.1三路文丘里施肥通道吸肥，一路备用； 6.4.2配备转子流量计，可手动调节施肥量，施肥量最大可达420L/H； 6.4.3工业施肥泵,功率：1.5kw，最大扬程58m，流量5m³/h，工作稳定可靠； 6..4.4注肥压力5公斤，带压力传感器监测，设置压力上下限报警保护，出现故障时，系统自动停止运行。 6.4.5吸肥通道上配备止回阀，过滤器，电磁阀，阻止肥液倒流，过滤肥液杂质，保证肥液干净； 6.4.6七寸触摸屏，显示清晰，操作灵敏，登录界面支持管理员密码登记，防止任意操作； 6.4.7系统可实现实时数据显示、时间设置、触摸控制、上下限设置、定时定量灌溉、系统参数设置等，操作方式多样，满足不同需求； 6.4.8手动、自动控制，两种模式可切换，操作灵活方便； 6.4.9电缆线连接时，最多拓展19路电磁阀，在屏幕内自动控制； 6.4.10无线数据传输+物联网云端平台监测、远程控制+手机微信端数据监测、控制； 6.4.11根据气象参数计算作物需水量； 6.4.12根据作物生长模型计算灌溉量，自动控制灌溉； 6.4.13记录并分析作物灌溉规律与栽培模式，优化灌溉施肥管理流程。 6.4.14扩展无线智能网关，可拓展1~51路阀门控制器； | 1 | 台 |
|  |  | 6.5 电磁阀:2寸电磁阀，电磁线圈电源：DC12V | 26 | 个 |
|  |  | 6.6阀门控制系统:无线阀门控制器使用470M无线模块，实现远距离无线传输且具有超强的穿墙功能以及抗干扰能力。物联网网关定时轮询获取每个无线阀门控制器的继电器状态，并通过物联网网关上传至云平台。无线阀门控制器可采用低功耗工作方式，在接电不方便的地方也可长时间工作。 供电电压 DC12V 锂电池容量 12V、5000mA 太阳能板 12V、10W 工作频段 470MHz 功耗 平均＜1mA 通信距离 ≥2KM（空旷环境） 信道 16个（0～0F） 波特率 自适应 数据传输方式 被动召测 工作环境 -20℃-60℃；5%RH-95%RH（非凝露） | 26 | 个 |
|  |  | 6.7辅材配件:管道、法兰、三通、弯头、活接、套管电线等连接配件 | 1 | 批 |
|  |  | 6.8施工:施工、泵房基建 | 1 | 项 |
| 7 | 指挥中心 | 7.指挥中心 7.1液晶拼接大屏（3行3列）:液晶显示单元，采用工业级超窄边面板，屏幕之间拼缝3.5 mm。超高亮度 500 cd/m²，直下式 LED;背光源，显示单元亮度均匀，无边界暗影现象。具有丰富的接口，可接收 DVI、VGA、HDMI 等各种信号。直下式 LED 背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。 1. 物理分辨率1920 × 1080。 2.全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 3.高清晰度、高亮度、高色域。 4. 视角可达 178°，趋近于水平。 5. 显示面积大、体积小、重量轻。 6. 超窄边设计。 7. 运行稳定， 24 小时持续工作。 8. 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 9. 多种拼接方式，能适应各种使用场所。 10.金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 11.实时监控设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 | 1 | 套 |
|  |  | 7.2解码器（综合显控单元9路输出） 7.2.1基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备 7.2.2 HDMI、BNC输出口解码输出 7.2.3 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出 7.2.4 HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840 × 2160@30 Hz） 7.2.5 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式的解码 7.2.6 PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码 7.2.7 H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码 7.2.8 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码;多元化的解码控制模式; 主动解码和被动解码两种解码模式 7.2.9 VGA、DVI本地输入 7.2.10 开窗、窗口漫游、窗口分屏功能 7.2.11远程录像文件的解码输出 7.2.12 DDNS前端解码 7.2.13 直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙 7.2.14 使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 7.2.15 ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备 7.2.16 RTP\RTSP协议进行网络源预览 7.2.17 平台以SDK方式集成设备 7.2.18完备的运维管理 Web方式访问、配置和管理 远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 7.2.19远程获取系统运行状态、系统日志 7.2.20 远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 | 1 | 台 |
|  |  | 7.3交换机：8千兆交换机 | 1 | 台 |
|  |  | 7.4路由器WAN口类型：电口无线协议：Wi-Fi 6APP控制：支持APP控制适用面积：61-120㎡无线速率：7200M是否带USB：无USB接口游戏加速：无LAN口类型：电口WAN接入口：千兆网口其他端口：重置键总带机量：101-150终端LAN口数量：3个 | 1 | 台 |
|  |  | 7.5音响：音响一套+话筒+功放机 | 1 | 套 |
|  |  | 7.6 电脑：CPU：酷睿i7 10700；操作系统：Windows10；内存容量：16G；500G固态硬盘、 静音散热、独立显存4G | 1 | 台 |
|  |  | 7.7线缆辅材：辅材线缆一批 | 1 | 批 |
| 8 | 智慧农业大数据云平台（含手机端APP） | 8.智慧农业大数据云平台（含手机端APP） 1)设备管理支持用户标记设备位置、故障上报、展示设备基本信息等功能 2)根据不同的权限分配，当前所部署用户拥有超级管理员权限，可全方位无死角查看当前平台内的所有设备基础信息情况，并可通过地图及可视化一张图系统同时兼具防盗的功能，在大屏系统查看任意设备参数、工作情况、以生动的沉浸式界面，更加直观的管理所有设备。2)普通用户通过一般账号登录，可查看本账号下设备的各项参数，基础信息，同时也提供设备交互式管理模式，让管理更简单3)支持用户自定义系统主题，根据用户的喜好定制主题，列表样式等4)预警设置，支持用户设置多维度预警参数，超出参数阈值，平台会向用户发送预警5)日志管理，平台记录用户敏感操作的日志，便于问题跟踪 3)虫情测报灯：通过灯管诱集，将收集的害虫分别进行分段存放和拍照，并将数据发送至监测平台，平台整理分析每天多次收集的数据，根据图片与数据,可对每个时间段内收集的害虫进行虫体分类与计数，结合环境温湿度形成虫体虫类曲线图、分布图和数据报表，反馈给用户，做好林业防护。设备设备的各种功能可通过网络远程设置、修改读取，还可根据需要远程拍摄自己需要的照片并上传到服务器。 4)性诱测报：通过化学诱剂能够针对特定范围害虫实现引诱收集，可对设备进行设备控制模式定义，远程控制。设备支持高精度拍照，拍照图像通过大数据平台AI图像识别，达到害虫数量、种类、占比等维度的分析目的，给与使用者高价值、高精度虫情数据； 5)气象环境监测：采集种植区域及其周边自然环境数据，包括空气温湿度、光照度、风向、风力、土壤温度水份、土壤 PH 值、虫情、视频等信息；对采集的数据进行清洗、整理，按照时间、地域等分类整理并存储。 6)平台支持账户内接入多维度监控设备，在平台内对农田、设备、农资进行实时监控，也可支持监控设备多角度调整、图像实时抓拍，客户门不出户便可掌控田地动态。 7)水肥一体化智能灌溉系统可以帮助生产者很方便的实现自动的水肥一体化管理。系统由上位机软件系统、区域控制柜、分路控制器、变送器、数据采集终端组成。通过与供水系统有机结合，实现智能化控制。可实现智能化监测、控制灌溉中的供水时间、施肥浓度以及供水量。变送器（土壤水分变送器、流量变送器等）将实时监测的灌溉状况，当灌区土壤湿度达到预 先设定的下限值时，电磁阀可以自动开启，当监测的土壤含水量及液位达到预设的灌水定额后，可以自动关闭电磁阀系统。可根据时间段调度整个灌区电磁阀的轮流 工作，并手动控制灌溉和采集墒情。整个系统可协调工作实施轮 8)大数据平台支持多维度数据可视化样式展示，可多层级立体化展示平台数据流，数据实时更新，实时掌握全局动、捕捉异常动态。 9)APP、小程序可实现用户便捷控制设备、查看设备信息、虫害图像识别、论坛学习交流、专家问题诊断，集成大数据平台功能，摆脱PC端不便现场处理的约束。 10)知识库：用以存放领域专家提供的专门知识、这此专门知识包括与领域相关的书本知识、常识性知识以及专家凭经验得到的试探性知识、专家系统的问题求解是运用专家提供的专门知识来模拟专家的思维方式进行的、知识库中拥有知识的数量和质量成为一个专家系统中系统性能和问题求解能力的关键因素。 病虫害库：病虫害库收录了360余种作物虫害、90余虫作物病害，在这里用户可查看病虫害详细描述、防止方法、发生趋势，可使平台用户能快速定位病虫害。 | 1 | 套 |